南京理工大学课程考试试卷 （学生考试用）

课程名称： 大学物理实验（I） 学分： 1.5 大纲编号 试卷编号：导热系数（江阴校区） 考试方式： 满分分值： 100 考试时间： 90 分钟 组卷日期： 2026年5月 组卷教师（签字）： 审定人（签字）： 学生班级： 学生学号： 学生姓名：

用稳态法测定不同结构PLA板的导热系数 导热系数除受材料本征属性影响外，还可通过结构设计实现热传导性能的有效调控。基于此，本实验利用 3D 打印技术制备填充密度一致、内部结构不同的 PLA 试样，分别为贯通式网格结构与封闭式立方胞元结构，如图1所示。 采用稳态法测定两类试样的导热系数，对比分析内部结构对 PLA 板材导热性能的影响规律。 (a) (b) 图1 PLA板的内部结构：（a）贯通式网格结构与（b）封闭式立方胞元结构 实验要求： 1.安装铜盘-橡胶板-铜盘的传热系统 （无需加热）；【30分，布置好后，请老师打分】 2.取出橡胶板，使得上下铜板直接接触，设置加热温度为80 ℃； 3.假设稳态时，对于贯通式网格结构与封闭式立方胞元结构的PLA板，上下铜板温度分别为T1=2.32 mV、T2=1.73 mV和T1=2.40 mV、T2=1.61 mV，测定降温曲线；【20分】 4.自行设计表格，记录降温数据，并作降温曲线【20分】。 5. 数据处理 【20分】 黄铜盘 D参数: 质量 m= kg 半径 RD=________cm 厚度hD =_______cm PLA板B参数: 半径RB =6.50 cm 厚度hB =0.80 cm 列式计算λ，其中黄铜的比热容 c=0.38KJ/(kg•K)。实心PLA在室温298K时的导热系数为0.16 W/(m•K)，根据测量结果，分析解释不同结构对导热系数的影响。（注意：需要有中间过程，不可直接写出结果！）λ=-mchBπRB21T1-T2dTdtRD+2hD2RD+2hD 分析讨论 【10分】