南京理工大学课程考试试卷 （学生考试用）

课程名称： 大学物理实验（I） 学分： 1.5 大纲编号 试卷编号： 示波器（江阴校区） 考试方式： 满分分值： 100 考试时间： 90 分钟 组卷日期： 2026年5月 组卷教师（签字）： 审定人（签字）： 学生班级： 学生学号： 学生姓名：

考核内容： 1、请将信号发生器两个输出信号设置为同频率（1000kHz）、同幅度（Vpp=6V）的正弦信号，并设定两个信号同相位差为30°，在示波器上同时显示这两个信号。（20'） 要求：（1）信号参数设置正确；（2）示波器灵敏度、时间基准设置合理。 2、设置示波器使之显示类似图1所示的李萨如图形。（10'） 要求：李萨如图形位于示波器屏幕正中。 图1 李萨如图形 3、利用显示的李萨如图形测量两个正弦信号的5个不同的相位差（10°、45°、60°、130°、150°）。 要求： （1）简要说明测量方法；（20'） （2）设计数据记录表格；（表格10'） （3）对数据进行分析处理，给出计算结果，并计算相对误差；（25'） （4）对测量结果进行误差分析。（15'） 提示： （1）江阴校区示波器型号为TBS 1072C，切换XY工作模式按Horizontal按键区的Acquire按钮，菜单栏翻到第二页。 （2）设置两个正弦信号相位差时，需设置同相位（按一下信号发生器菜单中的同相位按钮），然后再根据要求设置相位差。建议将信号发生器Ch1通道相位设为0°，Ch2根据要求设置相应相位差。 （3）使用截距法测量相位差，请自行查阅资料弄清并记住其原理和方法。 （4）测量李萨如图形时，测x、y的最大值和x、y的截距时示波器可以使用不同的灵敏度设置。 （5）示波器探头衰减设置为x1。 测量两个同频交流信号相位差的原理： 自拟数据表格采集数据和进行数据处理 误差分析