南京理工大学课程考试试卷 （学生考试用）

课程名称： 大学物理实验（I） 学分： 1.5 大纲编号 试卷编号： 转动惯量（江阴校区） 考试方式： 满分分值： 100 考试时间： 90 分钟 组卷日期： 2026年5月 组卷教师（签字）： 审定人（签字）： 学生班级： 学生学号： 学生姓名：

题目内容：用作图法测定刚体转动惯量与摩擦力矩 本实验在恒力矩动力法测量基础上，运用作图法测定刚体转动惯量与转轴摩擦力矩。实验中通过改变塔轮半径，测量系统转过固定角位移所需时间，建立塔轮半径r与1/t²之间的线性关系，利用图线斜率与截距分别求得系统转动惯量和摩擦力矩。用差值法求铝环转动惯量，完成数据处理、误差分析，理解摩擦力矩对刚体转动的影响。 在实验中，我们使承物台在遮光细棒靠近光电门的位置从静止开始转动，这样电脑毫秒计计时起始时刻承物台的初角速度ω0 就约等于零。角位移可写为：θ =12βt2，角加速度为：β =2θt2 。代入转动定律公式 mfgr-Mμ=Jβ 并整理，可得：r =2Jθgmf 1t2-Mμgmf =K1t2-b。对同一刚体、转轴位置固定时，J为定值；将角位移设定为固定值（比如4π），g、mf 均为已知且恒定，因此 2Jθgmf 可表示为常数K，Mμgmf 可看作常数 b。可见 r 与 1t2 成线性关系。 通过改变塔轮半径 r，测量固定角位移（比如4π）对应的时间 t，以 1t2 为横坐标、r 为纵坐标作图，实验数据应近似分布于一条直线附近。通过线性拟合可得到图线斜率与截距，进而求得系统转动惯量 J与摩擦力矩Mμ。 实验要求与判分参考： - 掌握作图法测量刚体转动惯量的原理与操作步骤（15 分） - 实验操作：仪器调节、水平调平、绕线规范，是否固定转初始角位置（35 分） 注意：调节刚体转动实验仪水平，保证轮换转动顺畅，光电门与毫秒计工作正常，弦线足够长约1.4m左右。 分别测量承物台空载时和加载铝环时：绕线均匀一致，保证遮光棒靠近光电门位置，由静止释放。砝码脱落前，记录系统转过 θ=4π 的时间 t，重复 2 次取平均。（若2次测量数据差异大，需多测一次，保证数据的有效性） 改变塔轮半径r，重复上述测量并正确记录数据。 每次改变塔轮半径r，需调整轮滑高度摆正弦线水平且和小孔内缘无摩擦！！！正确规范用图解法作图拟合直线，利用斜率求转动惯量、截距求摩擦力矩，并用差值法算出铝环转动惯量和相对误差（40 分） - 实验结果分析与讨论（10 分） 实验相关参数: 砝码的质量mf 和铝圆环的质量 m 用电子秤称； g 重力加速度（g=9.7949 m/s2）； r 绕线轮半径（分别为3.50cm, 3.00cm, 2.50cm, 2.00cm, 1.50cm）； 铝圆环的内径R内为10.50cm，外径R外12.00cm； J理=12m(R内2+R内外2) 实验数据记录表1 工况; 序号; 塔轮半径(r) / m; 转4π时间 (t1) / s; 转4π时间 (t2) / s; 平均时间 (t) / s; (1t2)/ s-2. 承物台空载; 1; 0.035. 2; 0.030. 3; 0.025. 4; 0.020. 5; 0.015. 铝环居中放置; 1; 0.035. 2; 0.030. 3; 0.025. 4; 0.020. 5; 0.015. 实验数据记录表2 工况; 斜率 (K); 截距 (b); 系统转动惯量 (J)/kg·m²; 摩擦力矩 (Mμ)/N·m; J环/kg·m²; 相对误差. 空载平台J0. 铝环系统J系统. 数据处理： 以 1t2 为横坐标、r 为纵坐标作图并用图解法线性拟合。 由斜率K求系统转动惯量：J =gmf K2θ; 由截距b求摩擦力矩：Mμ=gmf ∙b。 计算铝环转动惯量铝环转动惯量：J环=J系统-J0，以及相对误差。 实验结果分析与讨论：